成都市龙泉驿区中医医院

比选文件

第一章 比选要求

一、项目概况

1、本项目加装IC卡的电梯共计1台，梯号：2DT7，层站：15层15站15门；

2、该台电梯控制方式为群控，需改为单体集选；

3、选用内呼加装和外呼每层加装方式；

4、刷卡简述：加装电梯IC卡系统后，轿厢内刷卡后可以手动选定任意楼层；层站外刷卡后可以选定上行或下行外招按钮。无卡人员无法乘坐电梯。

5.项目预算：6.9万元

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：《特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））

（二）报名要求：

按时间要求提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2023年10月24日14:00-14:30

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2023年10月24日下午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：综合评分法

第二章 供应商服务内容和要求

一、项目供应清单及技术参数要求（实质性要求）

| 设备/项目名称 | 数 量 | 单位 | 功能特点 | 备注1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层站外呼盒（壁挂） | 15 | 套 | 群控改单体集选，安装于层门左侧（层站外面向层门） |  |
| 外呼线缆 | 15 | 套 |  |  |
| 外呼安装调试 | 15 | 套 | 含井道开孔等辅助安装 | 安装时若损坏墙面装饰等，则供应商负责恢复 |
| 外呼刷卡系统 | 15 | 套 | 安装在外呼盒上，刷卡后方可登记外呼指令 |  |
| 内呼刷卡系统 | 1 | 套 | 安装在轿厢内，刷卡后方可登记任意楼层 | 不分层 |
| 外呼独立电源及电缆 | 1 | 套 | 电梯机房独立供电、送电，减少电梯干扰 |  |
| 写 卡 器 | 1 | 套 | 与管理软件配合发卡 |  |
| 管理中心软件 | 1 | 套 | 管理系统的集中 数据控制平台 | 脱机版 |
| 系统开关卡 | 5 | 张 | 开启、关闭电梯IC 卡控制系统功能 |  |
| IC卡片 | 50 | 张 |  |  |
| 设备附属配件 | 1 | 套 | 排线等安装辅材 | 包含本项目涉及的所有安装辅材 |
| 刷卡系统安装 | 16 | 套 | 含外呼面板和轿厢面板开孔 | 刷卡设备安装 |

服务要求：

1、安装外呼盒和刷卡系统过程，损坏装饰墙面或其他，需供应商负责恢复。

2、电梯群控改单体集选或加装IC卡刷卡停靠控制系统后，保证电梯达到使用需求并通过下一年度的定期检验或检测合格。

3、外呼盒（整套）提供质保1年，刷卡系统提供质保6年，从竣工后验收合格之日起计算。

二、商务及服务要求（实质性要求）

1．服务地点: 采购人指定地点。

2．服务期限：自签订合同之日起20天内完成安装调试。

3.付款方法和条件

合同签订及设备安装调试完成，经采购人验收合格后，供应商向采购人开具合同金额等额的增值税发票，采购人在收到发票和其他结算资料后20个工作日内采用对公转账方式一次性支付合同费用。

3.报价要求

报价不得超过项目预算金额。

第三章  比选程序及评分标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，在满足技术参数要求及商务要求的情况下按综合得分由高到低排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

三、评分办法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以最低有效响应报价（1-下浮率）为基准价，报价得分=(基准价／响应报价)×30×100%。（结果保留2位小数） | 共同评分因素 |
| 2 | 服务内容及要求18% | 18分 | 完全符合比选文件服务要求的得18分，每有一条负偏离或未响应扣6分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 3 | 业绩10% | 10分 | 根据供应商提供的类似项目业绩（2019年-至今）进行评定，每提供一个业绩得5分，最多可得10分。（提供合同协议书复印件加盖公章） 注：时限要求不符（时间以签订时间为准）、总金额或数量不清晰、项目类别不符、供应商与合同方名称不一致的合同均不予认可。 | 共同评分因素 |
| 4 | 服务方案46% | 42分 | 供应商针对本项目提供的服务方案包含但不限于以下内容：①服务团队配置及职责分工（含服务人员数量、服务人员经验、服务人员资质等）；②项目日常管理方案； ③工具及零配件配备情况；④质量保障措施；⑤安全管理措施；⑥后续服务方案；⑦应急预案。以上内容完全满足磋商文件要求得42分，每缺少一项内容的扣6分；每有一处缺陷或不符合实际情况或不满足采购需求或内容过于简略的扣3分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。 | 共同评分因素 |

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

五、商务响应文件；

六、供应清单（包含生产厂家及规格型号）；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份。