# 成都市龙泉驿区中医医院微型消防站采购比选文件

第一章 比选要求

一、项目概况

1、根据业务需要采购微型消防站供应商1名。

2、项目预算：9.85万元。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：无

（二）报名要求：

按要求时间提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2024年9月13日09:30-10:00

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2024年9月13日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：综合评分法

第二章 采购内容和要求

一、参数要求

| 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微型消防车 |  | 辆 | 1 | ①底盘：非道路低速电动四轮；驱动电机：全功率4kw交流电机 电池电源：100ah、72v ；爬坡能力：≤35°；额定乘员：2人；最高车速：45km/h 车架、车身：优质碳结构钢，汽车级电泳、高温烤漆防褪色，长久耐锈 后桥：加重型高速速比：1:15 低速：1:24 制动系统：前后油刹制动（可选装电子刹车助力），驻车机械制动装置 悬挂：前悬单钢板7片，后悬正副钢板：6+5 轮胎规格：全尺寸 型号：165R13子午真空胎 信号灯：卤素大灯、前转向灯、后转向灯、刹车灯、喇叭、应急警示灯 底盘尺寸：长4050mm*宽1400mm*高1950mm 座椅：高密度发泡海绵 ②颜色油漆：整车喷涂 （汽车专用双组份磁漆） 车厢整车材质：Q235低碳钢 整车尺寸：长4250mm*宽1400mm*高2370mm（含水炮） 箱体尺寸：长2650mm*宽1400mm*高1550mm 轴距：≥2080mm；轮距：≥1430mm；轮胎：≥550-13 罐体材质：低碳钢，采用2.5mm低碳钢钢板焊接，焊缝满焊，表面喷涂处理，水箱内部耐压结构设计，配备：进水口、放水口、溢流口及液位显示口 容积：1m³。 水泵：超轻铝合金单级单程离心泵（消防认证款） 流量：55T/h 扬程：65m 吸深：7m 吸水口：65mm 出水口：65mm 引水方式：旋片真空泵。 高压水炮：车载专用铝制合金水炮（可水平360°上下180°无阻力调节） 消防水带：配1套8型20米φ65衬胶水带 合金卷帘门：整车配备3套消防专用卷帘门 消防器材：4kg干粉灭火器1只、破拆腰斧1只、手持水炮1只、消防沙锹1只、地上消防栓扳手1只、消防沙桶1只 。 |
| 正压式空气呼吸器 |  | 台 | 4 | 实施准则：GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》 CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》 CCCF-ZFZB-0《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》 1、阻燃性能：背具：阻燃性能试验后，未出现熔融现象，续燃时间≤2秒；背具带：阻燃性能试验后，未出现熔融现象，续燃时间≤4秒；带扣：阻燃性能试验后，未出现熔融现象，续燃时间≤2.5秒；气瓶防护套：阻燃性能试验后，未出现熔融现象，续燃时间≤2秒；全面屏续燃时间≤2秒；中压导气管续燃时间≤2秒；供气阀续燃时间≤2秒；整机气密性能：阻燃性能能试验后，整机经气密性试验，其压力表的压力指示值在1min内下降到0MPa； 2、抗热老化性能：整机气密性能：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内下降到0MPa；非金属高压部件强度：非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后未发生渗漏和异常变形；中压导气管经压力试验后，未发生漏气和异常变形。 3、佩戴质量≤12kg； 4、整机气密性能（MPa):在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内下降到0MPa； 5、动态呼吸阻力（Pa):气瓶压力30MPa~2MPa，呼吸量40*2.5L/min，全面罩内始终保持正压；吸气阻力≤320Pa，呼气阻力≤780Pa；气瓶压力2MPa~1MPa，呼吸量25*2L/min，全面罩内始终保持正压；吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤610Pa； 6、耐高温性能（Pa）：高温试验后，各零部件未发生异常形变，粘连，脱胶等现象；以呼吸频率40次/min,呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压；呼吸阻力≤850Pa； 7、耐低温性能（Pa）：低温试验后，各零部件未发生开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压；呼吸阻力≤550Pa； 8、耐辐射热性能：整机气密性能（MPa):在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内下降≤0.5MPa；气瓶压力30MPa~2MPa，呼吸量40*2.5L/min，全面罩内始终保持正压；吸气阻力≤120Pa，呼气阻力≤680Pa； 9、静态压力（Pa）：静态压力≤680Pa，且不大于排气阀的开启压力。 10、全面罩性能：总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，下方视野＞34°，镜片的透光率≥90%，吸入气体中二氧化碳含量≤1%； 11、指针压力表漏气量≤16L/min；电子压力表漏气量≤25L/min； 12、电子报警器防爆性能：符合GB3836.1-2010、GB 3836.4-2010中Ex ia IIC T3级规定 13、减压器性能：0.61~0.72MPa；14、气瓶气阀：安全膜片爆破压力37MPa~42MPa |
| 微型消防站设备储存间 | 3m*6m | 套 | 1 | 1、长*宽*高（mm)：2990*6055*2896中空玻璃幕墙，含1.5M走道； 屋面形式：平屋顶，通过4根立柱有组织内排水(排水沟截面40mm*80mm)； 层数：≤3层 结构设计使用年限：20年；地面活载：2.0KN/㎡；屋面活载：0.5KN/㎡；风荷载：0.6KN/㎡；抗震设防烈度：8度； 2、主体框架:a、顶框架：2.3mm镀锌成型横梁*4，镀锌C75*35*1.5C型钢钢横撑*7，20*20*1.0mm镀锌方管*2，20*40*1.0镀锌矩管*2；b、底框架：2.3mm镀锌成型横梁*4，下横梁角钢泛水*4，1.0镀锌几字横梁*9；c、立柱：2.3mm镀锌立柱，210*150*3139（角铁加强）*4，L型立柱加强筋*8；d、镀锌角件：上角件210*150*210mm*4，下角件210*150*160mm*4;e、单瓦封顶：0.35mm彩钢单瓦，360度咬合，特殊防水方法*1；f、防潮：防潮膜，PE树脂薄膜；g、75mm玻璃丝绵保温棉被+锡箔纸*1；h、烤漆（静电喷塑)；i、螺栓：内六角（镀锌）*1； 3、落水管：φ50*4； 4、吊顶瓦：0.3mm，831彩钢集成吊顶板*1； 5、吊顶瓦折件：L型0.5折件*3； 6、水泥纤维板：18mm厚水泥纤维板*5； 7、塑胶地板：1.6mm，防磨防滑塑胶*1； 8、内部装饰：彩钢阴角线，白灰*4； 9、高档钢质门：打包箱专用防火锁*1； 10、塑钢防盗窗：1150*1100中空双玻带纱窗*2；辅材：螺钉，密封胶，内部箱体连接件*1； 11、高级电配：工业插座盒+工业插座（1套） 配电箱J-6 （1个），1个漏保（32A），1个断路器（2P32A)，1个断路器（1P16A)。主线3*6m²,三孔插座线（空调用）3*4m²。五孔插座线3*2.5m².开关线2*1.5m²。3个五孔插座(10A)，单开开关1个，1个三孔插座（16A)，LED长条灯2个 12、1150型号H口：50mm/75mm*1 |
| 招牌骨架 | 6m*3.1m 高0.8m各4面 | ㎡ | 29.1 | 40*602.5mm厚镀锌矩管焊接 矩管间距60cm 焊接安装 |
| 招牌 | 6m*3.1m 高0.8m各3面 | ㎡ | 21.8 | 专用铝型材框架组合背板为10cm厚PVC结皮板 铝材厚度为8cm 面层为高精度卷材UV软膜 |
| 微型消防站不锈钢牌 | 40cm*60cm | 个 | 1 | 1.2mm厚304不锈钢裁切折弯焊接打磨 文字内容腐蚀填漆烤制 |
| 微型消防站信息公示栏牌 | 150cm*90cm | 套 | 1 | 9mm亚克力雕刻抛光UV 面层粘贴透明亚克力盒子 |
| 微型消防站制度牌 | 40cm*60cm | 个 | 4 | 9mmPVC雕刻UV画面 粘贴安装 |

二、商务要求（实质性要求）

1、付款方式：项目验收合格并提供发票后30日内支付款项。

2、报价要求：本项目报价不得超过项目预算。

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按评分由高到低排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

三、评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)*30 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数、服务要求50% | 50分 | 投标人完全满足比选文件要求的，得50分； 其余则按以下原则计分： 1、每有一个项技术参数、服务要求不满足要求的扣1分，扣完为止； |  | 共同评分因素 |
| 3 | 售后服务方案15% | 15分 | 评标委员会根据投标人提供的售后方案（至少包含①售后服务人员配置，②更换方案，③质量保证范围等）进行综合评审，方案内容齐全且满足比选文件要求得15分；以上方面中每有一项存在缺项的扣5分；每有一项存在缺陷（缺陷为方案内容与实际情况不符或无法满足项目需求或可能影响项目具体实施的条款或过于简略或分析内容不完全满足要求)的2.5分，扣完为止。 | 提供售后服务方案 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。 | 提供2021年1月1日以来合同或中标（成交）通知书复印件加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境 标志1% | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得1分。 | 1、所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章。 | 共同评分因素 |

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。